СИБТЕРМО

С нами комфортно!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛООБМЕННИКИ «СИБТЕРМО»

ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК

моделей СТ-1,6 СТ-2,3 СТ-2,5

Внимательно прочтите данные руководства по эксплуатации и точно следуйте им, храните руководство в надёжном месте.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Теплообменники «СИБТЕРМО» предназначены для эксплуатации совместно с инфракрасными газовыми горелками номинальной мощностью 1,6кВт; 2,3кВт; 2,5кВт и газовыми туристическими бытовыми плитками согласно приведённой таблицы.

Теплообменники «СИБТЕРМО» применяются для обогрева и создания комфортной температуры в туристических и рыбацких палатках, туристических домиках, теплицах, складах и т.п. помещениях. Эксплуатация теплообменника производиться только с безусловным (обязательным) отводом продуктов горения из отапливаемой зоны. Не допускается установка теплообменников без постоянного контроля. При работе теплообменника происходит потребление кислорода, в следствие чего необходимо обеспечить проветривание отапливаемой зоны или насыщения её свежим воздухом. При эксплуатации не располагайте теплообменник в прямой близости с легковоспламеняющимися материалами и веществами. Данные теплообменники должны использоваться только для нагрева воздушной среды.

Производитель не несёт ответственности за последствия, связанные с неправильной эксплуатацией и самовольным внесением изменений в конструкцию теплообменника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель теплообменника «Русланка» | Мощность, кВт. | Вес, кг. | Потребление эл. энергии V/A,(max) | Газ-контроль | Габариты в рабочем состоянии ВхШхД, см. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТ-1,6 облегчённый для газовой плитки «Гефест-Турист» | - | 1,9 | 12 / 0,2 | - | 31х16х25 складывается |
| СТ-1,6 без горелки | - | 2,2 | 12 / 0,4 | - | 31х21х25 складывается |
| СТ-2,3 Без горелки | - | 2,8 | 12 / 0,4 | - | 35х21х29 складывается |
| СТ-2,5 без горелки | - | 3,8 | 12 / 0,6 | - | 35х21х40 складывается |

Номинальная тепловая мощность теплообменника определяется мощностью и типом газовой горелки (газовой плитки), с которой он работает.

Модели теплообменников могут комплектоваться диммером, что позволяет производить регулировку кассет с вентиляторами по току в диапазоне, соответствующем 50…90% от номинального, т.е. варировать скорость вращения вентиляторов и потребление электрической энергии. Некоторые модификации диммеров контролируют разряд аккумуляторной батареи с сигнализацией звуковым сигналом, начиная от 10,4V и имеют защиту от переполюсовки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Изначально изучите настоящее руководство по эксплуатации и инструкцию пользователя по эксплуатации газовых горелок. Пользователь должен знать «Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00».

Перед началом использования теплообменников «СИБТЕРМО» совместно с газовыми горелками плитками проверьте их на совместимость в соответствии с руководством по эксплуатации газовых горелок (плиток). Теплообменник устанавливайте устойчиво. Произведите проверку исправности проводов питания вентиляторов. Смонтируйте набор труб для отвода продуктов сгорания за обогреваемое пространство. Последнее выходное колено труб должно быть ориентировано в вертикальном положении для предотвращения задувания пламени горелки. При необходимости подсоедините к насадке на одном из вентиляторов (кулеров) гофрорукав (приобретается отдельно) для подвода свежего воздуха из вне. В течении одной минуты после розжига горелки подсоединить клеммы охлаждающих вентиляторов (кулеров) теплообменника к аккумуляторной батарее напряжением 12В., соблюдая полярность. Убедитесь, что вентиляторы исправно работают. В нормальной работе теплообменника можно убедиться наличием теплового потока из трубчатых отверстий. При эксплуатации теплообменников с регулируемыми газовыми горелками следуйте инструкциям на эти горелки. Перед первым применением теплообменника необходимо дать отработать ему в течении 40 минут на открытом воздухе для удаления допустимой остаточной органики, пыли, смазочных веществ на поверхностях теплообменника и труб. Для устойчивой работы теплообменника применяйте отводящие продукты сгорания трубы и отводы, а завершающая труба на переходе зон обогрева и окружающей среды – антиконденсатная. Для установки газоотводных труб на верхней поверхности теплообменника имеется патрубок наружным диаметром 45 мм. Конструкция теплообменника допускает возможность применения для отвода продуктов сгорания гофрорукав из алюминиевой фольги, для чего имеется присоединительный патрубок наружным диаметром 80 мм. на верхней поверхности теплообменника.

После прекращения эксплуатации теплообменника в рабочем режиме вентиляторы должны отработать в течение 15…20 минут до охлаждения корпуса теплообменника до температуры 40-45оС. Далее вентиляторы обесточиваются. Транспортировка теплообменника возможна после его охлаждения до температуры, не вызывающей ожоги и тепловые повреждения кожных покровов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатацию теплообменников «СИБТЕРМО» производить в соответствии с требованиями безопасности к горелкам по ГОСТ 12.2.003 и «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления», утверждённые Госгортехнадзором РФ, настоящего руководства и руководств по эксплуатации газовых горелок и плиток. Помещение, где происходит эксплуатация теплообменника должно, быть специально оснащена средствами пожаротушения в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности ППБ 01-03». Обязательно контролируйте воздухообмен в отапливаемой зоне, постоянно подпитывая его свежим воздухом из вне. Корпус теплообменника в процессе работы нагревается, будьте осторожны с прикосновениями для предотвращения ожогов.

Не производите каких-либо модификаций теплообменника, это опасно!

Не допускайте к эксплуатации детей, это опасно!

Запрещается эксплуатация теплообменников в состоянии алкогольного опьянения!

Теплообменник запрещается подвергать ударам во избежание повреждения!
Все реализуемые теплообменники комплектуются датчиком угарного газа.

Использовать теплообменник без датчика угарного газа – запрещено!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Теплообменники транспортируются и хранятся при температуре от минус 50оС до плюс 50оС, при относительной влажности не более 85%.

Транспортировку и хранение желательно осуществлять в специальных сумках, контейнерах, чехлах, кофрах.

При соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения, оговорённых а настоящем руководстве по эксплуатации, гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Изготовитель: ООО «СИБТЕРМО» г.Омск, Российская федерация

Сервисное обслуживание и приём рекламаций производится в ООО «СИБТЕРМО».

Тел. 8(800)250-93-50,  e-mail:sibtermo-omsk@mail.ru,  www.sibtermo.su